BETONARME  İMALATLARIN  ‘’ BİRİM FİYAT TARİFİ ‘’

POZ25- DÜZ YÜZEYLİ BETON ve BETONARME KALIBININ HAZIRLANMASI ve MONTAJININ YAPILMASI (TEMEL KALIBI)

Teknik Şartnamelerde verilen esaslar ve şartlar dahilinde projesine ve detayına göre, kalınlığı ve cinsi İDARE tarafından onaylanmış, (yeni ve/veya yıpranmamış) ahşap veya başka malzemeden imal edilen kalıp malzemesinin temin edilmesi, beton dökülecek yüzeyin İDARE tarafından onaylanmış yağ ile yağlanması, beton suyunu sızdırmayacak şekilde grobeton ve temel betonunun kalıbının hazırlanması ve montajının yapılması, 8.000 – 12.000 devirli vibratör etkilerine mukavemetli olacak şekilde takviye edilmesi, betonarme temel imalatının bitiminden sonra ilgili şartnamelerde belirtilen  esaslara uygun olacak zaman aralığında sökülmesi ve temizlenmesi, İDARE tarafından gerekli görüldüğü takdirde kalıp malzemesinin yenilenmesi için gerekli her türlü işçilik, aksesuar, takviye, sarf malzemeleri, malzeme ve zayiatı, makine, alet, edevat, nakliyeler, her türlü iş iskelesinin kurulması ve sökülmesi, yatay ve düşey taşıma giderleri, kaldırma tertibatı, yükleme ve boşaltma giderleri, genel giderler ve YÜKLENİCİ kârı birim fiyata dahildir. Ölçü: Temel yan yüzü beton değen yüzey m² si ölçülür. Asansör kuyusunun içine bağlanan kalıp ilave edilir. (….TL/M2)

POZ24- PLYWOOD (FİLM KAPLI) İLE YAPILAN DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBININ HAZIRLANMASI VE MONTAJI (PERDE, KOLON, DÖŞEME, KİRİŞ, PARAPET) İMALATLARINDA

Teknik Şartnamelerde verilen esaslar ve şartlar dâhilinde projesine ve detayına göre kalınlığı ve cinsi İDARE tarafından onaylanmış iki tarafı film kaplı plywood malzemenin temin edilmesi, beton görecek yüzeyin yağlanması, beton suyunu sızdırmayacak şekilde düz ve kırık yüzeyli betonarme perde, kolon, kiriş, parapet ve döşeme kalıbının hazırlanması ve montajının yapılması, 8.000 – 12.000 devirli vibratör etkilerine mukavemetli olacak şekilde takviye edilmesi, beton içerisinde bırakılması gereken her türlü gömülü çeliklerin aksında ve kotunda montajının (kaynağının)yapılması, betonarme imalatların bitiminden sonra ilgili şartnamelerde belirtilen esaslara uygun olacak zaman aralığında sökülmesi ve temizlenmesi, İDARE tarafından gerekli görüldüğü takdirde kalıp malzemesinin yenilenmesi, beton yüzeylerinde İDARE tarafından uygun görülmeyen segregasyon ve tamir edilebilir bozuk yüzeylerin oluşması halinde YÜKLENİCİ’nin onaylayacağı tamir malzemeleri ile onarımlarının yapılması için gerekli her türlü işçilik, aksesuar, takviye, malzeme ve zayiatı, sarf malzemeleri, makine, alet, edevat, nakliyeleri her türlü kalıp ve iş iskelesinin kurulması ve sökülmesi, yatay ve düşey taşıma giderleri, kaldırma tertibatı, yükleme ve boşaltma giderleri, genel giderler ve YÜKLENİCİ kârı birim fiyatta dâhildir. Ölçü: Proje üzerinden kat döşemesinin kuş bakışı alanıdır. Bir kenarı 1 mt den uzun kolon ve perdelerin bir yüzü devam eden kiriş altına kadar ölçülür. Döşeme bağlanan perdeler döşeme altına kadar ölçülür. Merdivenler ayrıca hesaplanmayacak döşeme hesabında olduğu gibi kuş bakışı alan olarak hesaba katılacaktır. Bunun haricinde merdivenler için bir bedel ödenmeyecektir. 1 m² den büyük tüm boşluklar düşülür. (….TL/M2)

NOT: Kalıp iskelesi birim fiyata dahildir. Döşemelerde  ‘’ Cup – Lock ‘’ veya “ Masa Kalıp” veya “H iskele + H20 mahya + 10x10 kereste ızgara” tipi kalıp iskelesi kullanılacaktır.

POZ27- C20 BETON (fck=20Mpa) TEMEL ALTINDA TESVİYE BETONU DÖKÜLMESİ VE PERDAHLANMASI (GROBETON  10 cm)

İhale dosyasının tamamlayıcı eki olan Teknik Şartnamelerde verilen esaslar ve şartlar dâhilinde projesine ve detayına göre, projesinde belirtilen yerlerde ve kalınlıkta, Türk standartlarına uygun temin edilen C20 hazır beton harcının yerine serilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, helikopter makinesi ile tepsi/pervane çekilerek beton yüzeyinin kotunda tesviye edilmesi ve perdahlanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer olumsuz etkilerden korunması, gerektiğinde kürleme amacıyla sulanması, telis ile betonun korunması, için her türlü  malzeme ve ekipman temini, gerekli her türlü ölçümün yapılması, laboratuar giderleri, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, ekipman, alet, edevat, sarf malzemesi, nakliyeler, yatay ve düşey taşıma giderleri, yükleme ve boşaltma giderleri, genel giderler ve YÜKLENİCİ kârı birim fiyata dahildir. Ölçü: Proje üzerinden ölçülen hacimdir. (…TL/M3)

POZ27- TEMEL ALTINA KORUMA BETONU DÖKÜLMESİ VE PERDAHLANMASI (KORUMA BETONU 10cm)

Teknik Şartnamelerde verilen esaslar ve şartlar dâhilinde altta yapılmış olan su izolasyonuna zarar vermeyecek önlemlerin alınması kaydıyla, anolu olarak projesine ve detayına göre, projesinde belirtilen yerlerde ve kalınlıkta, Türk standartlarına uygun hazır beton harcının yerine serilmesi,vibratör ile sıkıştırılması, beton yüzeyinin kotunda tesviye edilmesi (İDARE tarafından istenmesi halinde helikopter makinesi ile tepsi/pervane çekilerek perdahlanması), soğuktan, sıcaktan ve diğer olumsuz etkilerden korunması, gerektiğinde kürleme amacıyla sulanması, telis ile betonun korunması, için her türlü  malzeme (telis hariç) ve ekipman temini, gerekli her türlü ölçümün yapılması, laboratuar giderleri, gerekli her türlü işçilik, ano kalıbı dahil malzeme ve zayiatı, makine, ekipman, alet, edevat, sarf malzemesi, nakliyeler, yatay ve düşey taşıma giderleri, yükleme ve boşaltma giderleri, genel giderler ve YÜKLENİCİ kârı birim fiyata dahildir. Ölçü: Proje üzerinden ölçülen hacimdir. (…TL/M3)

POZ26- BETONARME BETONU DÖKÜLMESİ

Teknik Şartnamelerde verilen esaslar ve şartlar dâhilinde projesine ve detayına göre, projesinde belirtilen yerlerde ve belirtilen sınıfa uygun beton dökülmesi için, elenmiş ve/veya kırılmış granülometrik agrega ile ilgili TSE standartlarına uygun imal edilen ve projesinde belirtilen mukavemeti sağlayacak şekilde C35- C40 niteliğindeki hazır betonun, gerekli görüldüğü takdirde İDARE tarafından onaylanan ve temin edilen akışkanlık sağlayacak katkı malzemesinin beton içine ilave edilmesi, yerine yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, soğuktan, sıcak ve diğer olumsuz etkilerden korunması, kalıp sökümü sonrası priz süresi boyunca kürleme amacıyla sulanması, İDARE tarafından uygun görülmeyen segregasyon ve onarılabilir bozuk yüzeylerin oluşması halinde İDARE’nin onaylayacağı malzemeler ile malzeme föylerinde belirtilen esaslara uygun olarak gerekli onarımların bedelsiz olarak yapılması, İDARE tarafından onarılamayacak derecede görülen imalatların kırılarak tüm masrafları YÜKLENİCİ ye ait olmak kaydıyla yeniden yapılması, tij deliklerinin İDARE tarafından onaylanan malzeme ve metot ile bedelsiz olarak doldurulması, üst beton kotu mutlaka çelik profilden titreşimli mastarlar ile mastarlanacak, beton üst kotu nivo yardımı ile belirlenecek, tahta mala yardımı ile perdahlanacaktır.

İDARE tarafından istenmesi halinde, otopark katlarında, beton prizini almadan helikopter makinesi ile tepsi-bıçak/pervane çekilerek beton yüzeyinin kotunda tesviye edilmesi ve perdahlanması sağlanacaktır. Su deposu perdelerinin temelle birleşim noktasında YÜKLENİCİ’nin onayladığı su tutucu bant veya genleştirici bant kullanılacaktır. Su depolarının perdesinde kullanılacak su tutucu bant veya genleştirici bantların temin edilmesi YÜKLENİCİ’ye aittir.

Su depoların perdesi ile temel birleşim noktasında su sızdırılması kesinlikle önlenecektir. Bunun için gerekli testlerin yapılması YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. Temelle B.A. perdelerin birleşim noktasında perde betonunun aderansını artırmak için  perde içinde temel üst kotunda chipping yapılacaktır. Chipping imalatının yapılmasında her türlü işçilik ve malzeme, makine, el aleti, YÜKLENİCİ’ye aittir. Kimyasal aderans malzemesinin temini YÜKLENİCİ’ye ve gerekli işçiliği YÜKLENİCİ’ye aittir. Betonarme içerisinde bırakılması gereken mekanik tesisat boruların, elektrik topraklama boru ve bantlarının projesine göre konulmasının koordine edilmesi YÜKLENİCİ’nin uhdesindedir. Tesisat ve elektrik projesinde temelde ve üst yapıda bırakılması gereken rezervasyonların bırakılması YÜKLENİCİ’nin uhdesindedir. Bu işin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzemeye ve zayiatı, makine, ekipman, alet, edevat, sarf malzemesi, nakliyeler, her türlü kalıp ve iş iskelesinin kurulması ve sökülmesi, yatay ve düşey taşıma giderleri, yükleme ve boşaltma giderleri, genel giderler ve YÜKLENİCİ kârı birim fiyata dahildir. Ölçü: Proje üzerinden ölçülen hacimdir. (…TL/M3)

POZ28- POZ29- TEMELDE NERVÜRLÜ DONATI ÇELİĞİNİN (ST420) HAZIRLANMASI VE YERİNE KONULMASI

Teknik şartnamelerde verilen esaslar ve şartlar dâhilinde projesine ve detayına göre, projesinde, kesitinde belirtilen yerlerde ve çaplarda nervürlü donatı çeliğinin yapılması için TSE belgeli ve her türlü test raporlarına sahip İDARE tarafından temin edilmiş olan nervürlü donatı çeliğinin sahada her türlü hava koşullarında korunacak şekilde ve Teknik Şartnamesinde belirtilen usulüne uygun stoklanması, projesine göre bükülerek hazırlanması, donatı çeliğinin projesine göre yerine montajının yapılması, İDARE tarafından onaylanan pas payları veya donatıdan hazırlanan sehpaların temini ve yeterli miktarda (projesinde gösterilen kadar) kullanılması için gerekli her türlü işçilik, sarf malzemesi, aksesuar, malzeme ve zayiatı, makine, alet, edevat nakliyeler, her türlü iş iskelesi kurulması ve sökülmesi, yatay ve düşey taşıma giderleri, kaldırma tertibatı, yükleme ve boşaltma giderleri, genel giderler ve YÜKLENİCİ karı fiyata dahildir. Ölçü: Proje üzerinden ölçülen tonajdır. (….TL/Ton)

POZ28- POZ29- ÜST YAPIDA NERVÜRLÜ DONATI ÇELİĞİNİN (S420) HAZIRLANMASI VE YERİNE KONULMASI

Teknik şartnamelerde verilen esaslar ve şartlar dâhilinde projesine ve detayına göre, projesinde, kesitinde belirtilen yerlerde ve çaplarda nervürlü donatı çeliğinin yapılması için TSE belgeli ve her türlü test raporlarına sahip YÜKLENİCİ tarafından temin edilmiş olan nervürlü donatı çeliğinin sahada her türlü hava koşullarında korunacak şekilde ve Teknik Şartnamesinde belirtilen usulüne uygun stoklanması, projesine göre bükülerek hazırlanması, donatı çeliğinin projesine göre yerine montajının yapılması, İDARE tarafından onaylanan pas payları veya donatıdan hazırlanan sehpaların temini ve yeterli miktarda (projesinde gösterilen kadar) kullanılması için gerekli her türlü işçilik, sarf malzemesi, aksesuar, malzeme ve zayiatı, makine, alet, edevat nakliyeler, her türlü iş iskelesi kurulması ve sökülmesi, yatay ve düşey taşıma giderleri, kaldırma tertibatı, yükleme ve boşaltma giderleri, genel giderler ve YÜKLENİCİ kârı fiyata dahildir. Ölçü: Proje üzerinden ölçülen tonajdır. (….TL/Ton)

İDARE 							YÜKLENİCİ